Охранно-противоугонная система “ТРЕК-100”

Не имеющий аналогов алгоритм работы на микропроцессоре фирмы Intel; четырехкнопочный радиобрелок; защита от сканирования (подбора) или граббирования (перехвата) кода; уникальный двухзонный вибродатчик нового поколения (цифровая обработка сигнала) с дистанционной регулировкой чувствительности; самодиагностика системы при постановке на охрану; автоматический возврат в охрану; постановка на охрану без радиобрелока; одиннадцать каналов контроля и управления; встроенный интерфейс центрального замка с мощными (10 А) выходами; защита от отпирания дверей в режиме охраны; встроенный иммобилизатор с мощным (10А) выходом; мощные (10А) выходы для подключения световых и звуковых сигналов тревоги; управление электрическими стеклоподъемниками и люком; дистанционное включение зажигания и запуск двигателя.

Автомобильная охранная система “ТРЕК-100” относится к новому классу бортовых систем безопасности с микропроцессорным управлением. Применение микроконтроллера фирмы Intel позволило существенно расширить функциональные и сервисные возможности охранной системы, обеспечить ее высокую надежность и простоту изменения конфигурации по желанию потребителя.

1. Особенности охранной системы “ТРЕК-100”

- Уникальный резонансный вибродатчик нового поколения - Двухзонный вибрационный датчик обеспечивает включение предупредительных сигналов тревоги в самом начале криминального воздействия на автомобиль.
- Отсутствие ложных срабатываний системы - Цифровая фильтрация сигналов вибродатчика гарантирует высокую помехоустойчивость системы в условиях дождя, снегопада и т.п. 
- Дистанционная регулировка чувствительности - Регулировка чувствительности и блокировка вибродатчика осуществляется с помощью радиобрелока.
- Уникальный алгоритм распознавания кода - Не имеющий аналогов алгоритм обработки сигнала радиобрелока обеспечивает защиту от подбора или перехвата кода c предупреждением владельца о попытке сканирования, а также от случайного срабатывания системы в условиях сильных радиопомех.
- Самодиагностика системы - При постановке на охрану система производит тестирование основных контролируемых цепей.
- Наличие энергонезависимой памяти состояния - Охранная система надежно защищена от отключения при снятии питающего напряжения.
- Многофункциональный светодиодный индикатор - Контрольный светодиод индицирует режимы работы системы и сигнализирует о факте проникновения в салон автомобиля.
- Инвариантность системы кодирования - Адаптивный алгоритм управления системой позволяет не только изменять кодовую последовательность, но и переходить к другой системе кодов.
- Устойчивость к воздействию электрошока - Благодаря гальванической развязке входных и выходных цепей систему невозможно вывести из строя подачей импульсов высокого напряжения.
- Исключительная надежность - Использование стандартных автомобильных разъемов, высоконадежных компонентов и 100% выходной контроль изделий гарантируют работоспособность системы в условиях повышенной влажности и низких температур.
- Адаптированность к российским условиям - алгоритм работы системы учитывает специфику действий российских автоугонщиков.
- Универсальность - Охранная система “ТРЕК-100” может быть установлена на любые виды легковых и грузовых автомобилей.

2. Стандартные функции

- Дистанционное управление с помощью четырехкнопочного радиобрелка.
- Одинадцать каналов контроля и управления.
- Звуковая и световая индикация режимов работы.
- Бесшумная постановка и снятие с охраны.
- Постановка на охрану без радиобрелка.
- Постановка на охрану с заведенным двигателем.
- Дистанционное включение режима “паника”.
- Дистанционная регулировка чувствительности и отключение вибродатчика.
- Автоматический возврат в охрану через 30 сек (“перевключение”).
- Предупреждение о попытке криминального воздействия.
- Защита от вскрытия дверей, капота, багажника.
- Защита от разбивания или выдавливания стекол.
- Защита от похищения легкосъемных деталей автомобиля.
- Контроль падения напряжения в бортовой сети.
- Изменение длительность сигналов тревоги от 2 до 20 секунд в зависимости от силы и характера механических воздействий.
- Входы (“+” и “-”) для подключения дополнительных датчиков объема, радарных и т.п.
- Индикация факта проникновения в салон автомобиля.
- Индикация неисправностей при постановке на охрану.
- Встроенный интерфейс центрального замка с мощными выходами.
- Защита от отпирания дверей в режиме охраны.
- Возможность повторного отпирания дверей при снятии с охраны. 
- Встроенный иммобилизатор с мощным релейным выходом.
- Остановка угоняемого автомобиля (функция “антихайджек”).
- Мощный релейный выход для подключения звукового сигнала с автоматической настройкой на тип сигнала (сирена или клаксон).
- Мощные релейные выходы для подключения световых сигналов (аварийная сигнализация или фары).
- Управление пейджером через дополнительное реле.

3. Дополнительные возможности

- Управление электрическими стеклоподъемниками, люком и замком багажника.
- Дистанционное включение зажигания и запуск двигателя.
- Программирование и отмена дополнительных брелоков.
- Встроенный иммобилизатор, управляемый электронным кодовым ключом Dallas (Touch Memory).
- Подтверждение снятия с охраны при помощи электронного кодового ключа Dallas (Touch Memory).
- Подключение сервисного ЖК-дисплея.
- Индивидуальная настройка длительности сигналов управления для подключаемого оборудования.

4. Основные режимы работы охранной системы

“ОТКЛЮЧЕНО” - при подключении приводов замков дверей система выполняет функции блока управления центральным замком.

“ОХРАНА” - формирование звуковых и световых сигналов тревоги при срабатывании концевых выключателей дверей, капота, багажника или появлении сигнала от вибродатчика, настроеного на резонансную частоту кузова, при механических воздействиях. Длительность и характер сигналов тревоги зависит от источника и силы воздействия на автомобиль.

“ПАНИКА” - принудительное включение сигналов тревоги с помощью брелока-передатчика в режиме “охрана”.

“АНТИУГОН” - остановка угоняемого автомобиля с помощью брелока-передатчика или в автоматическом режиме при включении зажигания в режиме “охрана”. Через 7 секунд после набора двигателем 1000 об/мин (или через 30 секунд после включения зажигания) формируется 5-ти секундный цикл имитации неисправностей двигателя (двигатель “троит” и останавливается). Цепь зажигания блокируется на 5 секунд. В течении следующих 5 секунд двигатель может быть снова запущен. Затем повторяется цикл имитации неисправностей, после которого цепь зажигания блокируется и включаются сигналы тревоги. 

“СЕРВИС” - дистанционное включение зажигания и запуск двигателя с помощью брелока-передатчика (дополнительный режим).

5. Брелок-передатчик

| Кнопка | Функция |
| --- | --- |
| 1 | Вкл/выкл режима “охрана” |
| 2 | Команды управления вибродатчиком |
| 3 | Команды в аварийных ситуациях |
| 4 | Режим ввода дополнительных команд |

Примечания: О нормальной работе передатчика свидетельствует яркое свечение светодиодного индикатора брелока при нажатии любой из кнопок. При тусклом свечении светодиода брелока (и уменьшении дальности приема) замените элемент питания.

6. Эксплуатация охранной системы

6.1. Постановка на охрану.

1. Выключите зажигание, выйдите из автомобиля и закройте все двери, капот и багажник.
2. Нажмите и отпустите кнопку 1 на брелоке-передатчике, что приведет к запуску цикла постановки на охрану, в процессе которого:

- включается контрольный светодиод;

- формируется один короткий звуковой и световой сигналы подтверждения;

- проверяется состояние концевых выключателей дверей и цепь зажигания;

Если в цикле постановки на охрану включено зажигание, или сработали концевые выключатели капота, багажника или дверей, система начнет формировать периодические короткие световые и звуковые сигналы, а процесс перехода в режим “охрана” будет приостановлен. После выключения зажигания и закрывания дверей цикл постановки на охрану продолжится. Нажатие кнопки 1 на брелоке-передатчике приведет к отмене цикла постановки на охрану и переводу охранной системы в режим “отключено”.

- подается сигнал “закрыть двери” длительностью 0.8 сек на приводы дверных замков;

- формируется сигнал управления электрическим стеклоподъемником длительностью 7 сек (дополнительная функция);

- контрольный светодиод переходит в режим коротких вспышек с длинными (2 секунды) паузами.

6.2. Бесшумная постановка на охрану

1. Выключите зажигание, выйдите из автомобиля и закройте все двери, капот и багажник.
2. Нажмите и отпустите кнопку 4 брелока-передатчика. Система перейдет в режим ввода сдвоенных команд управления, что подтверждается:

- включением светового сигнала на 6 секунд.

3. Нажмите и отпустите кнопку 1 при включенных световых сигналах, что приведет к запуску цикла бесшумной постановки на охрану, при котором:

- включается контрольный светодиод;

- формируется один световой сигнал подтверждения;

- проверяется состояние концевых выключателей дверей и цепь зажигания;

Если в цикле постановки на охрану включено зажигание, или сработали концевые выключатели капота, багажника или дверей, система начнет формировать периодические короткие световые сигналы, а процесс перехода в режим “охрана” будет приостановлен. После выключения зажигания и закрывания дверей цикл постановки на охрану продолжится. Нажатие кнопки 1 на брелоке-передатчике приведет к отмене цикла постановки на охрану и переводу охранной системы в режим “отключено”.

- подается сигнал “закрыть двери” длительностью 0.8 сек на приводы дверных замков;

- формируется сигнал управления электрическим стеклоподъемником длительностью 7 сек (дополнительная функция);

- контрольный светодиод переходит в режим коротких вспышек с длинными (2 секунды) паузами.

6.3. Постановка на охрану с заведенным двигателем

1. Выйдите из автомобиля и закройте все двери, капот и багажник.
2. Нажмите и отпустите кнопку 1 на брелоке-передатчике. Это приведет к запуску цикла постановки на охрану, в процессе которого:

- включается контрольный светодиод;

- формируется один короткий звуковой и световой сигналы подтверждения;

- формируются периодические короткие звуковые и световые сигналы, означающие приостановку процесса перехода в режим “охрана” .

3. Для отключения контроля за состоянием цепи зажигания и продолжения цикла постановки нажмите и отпустите кнопку 2 на брелоке-передатчике. При этом:

- блокируется вибродатчик, что исключает формирование сигналов тревоги при колебаниях кузова от работающего двигателя;

- подается сигнал “закрыть двери” длительностью 0.8 сек на приводы дверных замков;

- формируется сигнал управления электрическим стеклоподъемником длительностью 7 сек (дополнительная функция);

- контрольный светодиод переходит в режим сдвоенных коротких вспышек с длинными (2 секунды) паузами.

4. Возможна бесшумная постановка на охрану (см. п.6.2.) с заведенным двигателем, которая сопровождается только световыми сигналами.

6.4. Постановка на охрану без брелока-передатчика

1. Выключите зажигание и нажмите кнопку “охрана” на 0.5-1 секунду. При этом:

- включается контрольный светодиод;

- включается световой сигнал на 6 секунд.

2. Выйдите из автомобиля и закройте двери, капот и багажник:

- если после выключения светового сигнала двери, капот и багажник закрыты, то система автоматически перейдет к циклу бесшумной постановки на охрану (см. п 6.2);

- при открытой двери цикл постановки на охрану отменяется без дополнительных сигналов подтверждения и система переходит в режим “отключено”.

6.5. Защита автомобиля в режиме “охрана”

После окончания цикла постановки система переходит в режим “охрана” и любые криминальные воздействия на автомобиль приведут к формированию сигналов тревоги:

- при слабых однократных воздействиях на автомобиль формируются предупредительные звуковые и световые сигналы тревоги длительностью 1 сек;

- при продолжительных воздействиях или сильных однократных ударах формируется цикл звуковых и световых сигналов тревоги (2 ..20 сек), длительность которого пропорциональна степени механического воздействия на автомобиль и установленной чувствительности вибродатчика;

- открытие любой двери, капота или багажника приведет к включению 20-секундного цикла тревожной сигнализации и переходу контрольного светодиода в режим индикации проникновения (короткие вспышки с периодом 0,8 секунд);

- при попытке отпирания дверей ключом электрические приводы замков дверей препятствуют срабатыванию замка и формируется цикл тревожной сигнализации;

- попытка завести двигатель приведет к переходу системы в режим “антиугон”;

- при открывании двери в режиме охраны с заведенным двигателем цепь зажигания блокируется (двигатель выключается) и формируется цикл световых и звуковых сигналов тревоги.

6.6. Регулировка чувствительности вибродатчика

1. Нажмите и отпустите кнопку 4 брелока-передатчика. Система переходит в режим ввода сдвоенных команд управления, что подтверждается:

- включением светового сигнала на 6 секунд.

2. Нажмите и отпустите кнопку 2 брелока-передатчика при включенных световых сигналах, при этом:

- формируются прерывистые световые сигналы, период которых зависит от уровня установленной чувствительности.

После включения питания охранной системы автоматически устанавливается средний уровень чувствительности вибродатчика, при котором обеспечивается высокая помехоустойчивость охранной системы и надежное срабатывание при криминальных воздействиях на автомобиль.
3. Для уменьшения чувствительности датчика повторно нажмите и отпустите кнопку 2, что приведет к увеличению периода вспышек. 
Число ступеней регулировки чувствительности - 8. После ступени с минимальной чувствительностью устанавливается ступень с максимальной чувствительностью вибродатчика. Выход из режима регулировки чувствительности - автоматический, через 10 сек после последнего нажатия на кнопку 2 брелока.

6.7. Отключение вибродатчика

1. Для отключения вибродатчика в режиме “охрана” нажмите и отпустите кнопку 2 брелока-передатчика, при этом:

- формируются два коротких звуковых сигнала.

2. Для подключения вибродатчика к системе повторно нажмите и отпустите кнопку 2, что подтверждается:

- одним коротким звуковым сигналом.

6.8. Снятие с охраны

1. Нажмите и отпустите кнопку 1 на брелоке-передатчике, что приведет к запуску цикла отключения сигнализации, в процессе которого:

- формируются два коротких звуковых и световых сигнала подтверждения;

- формируется сигнал включения пейджера;

- формируется сигнал “открыть дверь” длительностью 0.8 сек на приводы замков;

- контрольный светодиод переходит в режим частых коротких вспышек.

2. Откройте дверь автомобиля.

- контрольный светодиод погаснет.

Если в течение 30 сек. после срабатывания приводов замков не будет открыта дверь автомобиля или включено зажигание, то охранная система автоматически перейдет к выполнению цикла постановки на охрану (функция “перевключение”).
При неправильном техническом обслуживании электрических приводов дверных замков, возможно их неполное срабатывание на открывание (например, в зимних условиях эксплуатации). Нажатие кнопки 1 на брелоке-передатчике при частых коротких вспышках контрольного светодиода приведет к повторному формированию сигнала “открыть дверь” и не будет сопровождаться постановкой на охрану.

6.9. Бесшумное снятие с охраны

1. Нажмите и отпустите кнопку 4 брелока-передатчика. Система переходит в режим ввода сдвоенных команд управления, что подтверждается:

- включением светового сигнал на 6 секунд.

2. Нажмите и отпустите кнопку 1 при включенных световых сигналах, что приведет к запуску цикла отключения системы, в процессе которого:

- формируются два коротких световых сигнала подтверждения;

- формируется сигнал включения пейджера;

- формируется сигнал “открыть дверь” длительностью 0.8 сек на приводы замков;

- контрольный светодиод переходит в режим частых коротких вспышек.

3. Откройте дверь автомобиля.

- контрольный светодиод погаснет.

Если в течение 30 сек. после срабатывания приводов замков не будет открыта дверь автомобиля или включено зажигание, то охранная система автоматически перейдет к выполнению цикла постановки на охрану (функция “перевключение”).
При неправильном техническом обслуживании электрических приводов дверных замков, возможно их неполное срабатывание на открывание (например, в зимних условиях эксплуатации). Нажатие кнопки 1 на брелоке-передатчике при частых коротких вспышках контрольного светодиода приведет к повторному формированию сигнала “открыть дверь” и не будет сопровождаться постановкой на охрану.

6.10. Включение режима “паника”

Для принудительного включения сигналов тревоги в режиме “Охрана” нажмите и отпустите кнопку 3 на брелоке-передатчике. Это приведет к запуску цикла тревожной сигнализации длительностью 10 сек. (сигнал включения пейджера при этом не формируется). Для выключения сигналов тревоги до окончания цикла нажмите и отпустите кнопку 4 брелока-передатчика.

6.11. Включение режима “антиугон”

1.Из режима “охрана” система переходит в режим “антиугон” автоматически при включении зажигания (появлении сигнала +12 В или импульсов зажигания на входе блокировки зажигания).
2. Для перевода системы в режим “антиугон” из режима “отключено” нажмите и отпустите кнопку 3 брелока-передатчика. Включение режима “антиугон” в этом случае сопровождается: 
· одиночным коротким световым сигналом.

7. Светодиодный индикатор

Светодиодный индикатор предназначен для визуального контроля текущего состояния охранной системы и устанавливается в удобном для обзора месте автомобиля.

8. Вибродатчик

Охранная система “Трек-100” комплектуется электромагнитным вибродатчиком нового поколения, который позволяет эффективно регистрировать любые механические воздействия на автомобиль. Оригинальный алгоритм обработки сигнала вибродатчика обеспечивает распознование однократных ударов по кузову и слабых продолжительных воздействий (например, попытку подобрать ключи) при минимальном числе ложных срабатываний системы на дождь, снег, листопад и т.п. Длительность цикла тревожной сигнализации при срабатывании вибродатчика зависит от установленной чувствительности, силы и характера воздействия на автомобиль.
При слабых однократных воздействиях, превышающих первый порог срабатывания, охранная система формирует предупредительные сигналы тревоги длительностью 0,5 сек.
При продолжительных воздействиях или сильных однократных ударах, превышающих второй порог срабатывания, формируется цикл тревожной сигнализации (2 ..20 сек), длительность которого пропорциональна степени механического воздействия на автомобиль.
Чувствительность вибродатчика можно изменить дистанционно с брелока-передатчика, как в режиме “отключено”, так и в режиме “охрана”.

9. Комплект поставки

| 1. | Брелок-передатчик | 2 шт | 8. | Гнездо 8856 (2,8 мм) | 6 шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Электронный блок | 1 шт | 9. | Гнездо 8006 (6,3 мм) | 2 шт |
| 3. | Вибродатчик со жгутом | 1 шт | 10. | Штырь 8002 (6,3 мм) | 2 шт |
| 4. | Светодиод со жгутом | 1 шт | 11. | Колодка 9009 (6-конт) | 1 шт |
| 5. | Жгут соединительный | 1 шт | 12. | Трубка изолирующая 2,8мм | 6 шт |
| 6. | Винт-саморез | 3 шт | 13. | Трубка изолирующая 6,3мм | 2 шт |
| 7. | Гнездо 8008 (6,3 мм) | 7 шт | 14. | Инструкция | 1 шт |

10. Технические характеристики

Брелок-передатчик
Источник питаниябатарея 12 В (типа А-21)Ресурс батареине менее 10 месяцев

Электронный блок

Напряжение питания  9-16 Вольт
Ток потребления в режиме охраныне более 40 мА
Нагрузочная способность выходов сигналов тревоги 2,4,5 разъема Х1 не более 10 А
Нагрузочная способность выхода управления пейджером 7 разъема Х1 не более 0,5 А
Нагрузочная способность выходов центрального замка 2-1 разъема Х2 не более 10 А
Нагрузочная способность выхода блокировки зажигания 3 разъема Х2 не более 10 А
Диапазон рабочих температур-30...+50 градусов С
Относительная влажностьдо 98%

11. Программирование дополнительных функций.

| № | Функция |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Управление приводом замка багажника |  |
| 2 | “Световая дорожка”/принудительное вкл зажигания |  |
| 3 | “Вежливая подсветка салона” |  |
| 4 | Иммобилизатор с управлением Touch Memory : |  |
|  | - автоматическое включение |  |
|  | - стандартное управление |  |
| 5 | Управление стеклоподъемниками |  |
| 6 | Негативное управление центральным замком |  |
| 7 | Приоритет “тихой” постановки/снятия |  |
| 8 | Отключение контроля концевых выключателей до срабатывания центрального замка |  |

Схема подключения охранной системы “ТРЕК-100” к электрооборудованию автомобиля.

Условные обозначения

· цепи электропитания автомобиля: “30” - контакт аккумулятора +12 вольт; “31” - “масса”; “15” - цепь зажигания +12 вольт, подключенная к контакту 15 замка зажигания.
· оборудование: 1,2-указатели поворотов левого и правого борта; 3-пейджер; 4-сирена; Р1-реле типа 90.3747 для подключения пейджера (в комплект не входит); Пр1, Пр4-предохранители цепей питания центрального замка и пейджера (в комплект не входят).
· цвета проводов соединительного жгута: Б-белый, Ч-черный, П- пурпурный (красный), Г-голубой,

О-оранжевый, С-серый .

| Разъем | № | Цепь | Разъем | № | Цепь | Разъем | № | Цепь | Разъем | № | Цепь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х1 | 1 | “масса”/питание системы | Х2 | 1,2 | выход на приводы замков | Х3 | 1,2 | “-” входы коцевиков | Х5 | 1,2 | светодиодный индикатор |
| Х1 | 2 | выход на звуковой сигнал | Х2 | 3 | выход блокировки зажигания |  |  |  |  |  |  |
| Х1 | 3 | питание звукового сигнала | Х2 | 4 | вход блокировки зажигания | Х4 | 1,2 | входы вибродатчика | Х6 | 1 | “+” вход концевиков |
| Х1 | 4,5 | “+” выходы световых сигналов | Х2 | 5 | “масса”/питание центр. замка |  |  |  | Х6 | 2 | “+” вход/открыть центр. замок |
| Х1 | 6 | +12 В световых сигналов | Х2 | 6 | +12 В/питание центр. замка |  |  |  | Х6 | 3 | “+” вход/закрыть центр. замок |
| Х1 | 7 | “-” выход на реле пейджера |  |  |  |  |  |  | Х6 | 4 | “+” вход постановки на охрану |
| Х1 | 8 | +12 В/питание системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |